Ministerie van Verkeer en Waterstaat	Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat

Directie Noord-Holland

Bijlage Afvoeren IJmuiden

John Schobben (RWS-dir. NH)

2002

# Inleiding

## Herkomst van data

De afvoeren van het gemaal en de spuisluizen zijn per dag in één tabel opgenomen over de periode 1993 t/m 2001. De herkomst van de gegevens zijn van drie bronnen:

- De zeepoort-database van Paul Jonk (januari 1993 t/m december 1998). De maanden maart, november en december 1994 ontbreken.

- Gegevens t.b.v. de waterbalans van ANI (januari 1998 t/m juli 2001)

- Gegevens van de kwartaalrapportages van Geert Jan Ebbinge (januari 2001 t/m december 2001).

De overlappende data tussen bron 1 en bron 2 (het jaar 1998) tonen nogal wat verschillen. De verschillen liggen voornamelijk binnen de 6%. De oorzaak hiervan is de manier van databewerken. Bron 1 is opgebouwd uit een optelling van 10-minuten waarden, terwijl bron 2 de dagtotalen van het etmaaloverzicht bevat. Voor 1998 is gekozen voor bron 2 bij de uiteindelijke dataverwerking.

De verschillen tussen bron 2 en bron 3 (de eerste helft van 2001) verschillen minimaal en zijn waarschijnlijk het gevolg van typefouten. Beiden maken immers gebruik van de etmaaloverzichten. Voor 2001 is uiteindelijk bron 3 gebruikt als databron.

## Overall statistieken

De daggemiddelde afvoeren over de periode 1993 tot en met 2001 zijn als volgt (berekend over 3195 dagen):

|  | Spuisluis | Gemaal | Totaal | Daggemiddelde afvoer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miljoen m3/dag | miljoen m3/dag | miljoen m3/dag | m3/s |
| Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddelde | 5,6 | 2,8 | 8,4 | 97 |
| Maximum | 20,9 | 15,5 | 24,8 | 286 |

In de onderstaande grafiek zijn de dagafvoeren per maand gemiddeld over de periode 1993 tot en met 2001. In de winterperiode wordt iets meer afgevoerd dan in de zomer. Wel is de verhouding ‘spuien : malen’ in de zomer anders dan in de winter.

Worden de afvoeren voor de afzonderlijke maanden uitgezet in de grafiek  (zie de grafiek op de volgende pagina), dan blijken er grote verschillen tussen de maanden te zijn; de afvoeren variëren van minder dan 4,0 miljoen m3 per dag (februari 1998) tot meer dan 16 miljoen m3 per dag (januari 1995).